Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-05-12-011083-b

Предмет закупівлі: Ремонтно-реставраційні роботи Семінарської церкви Резиденції Буковинського митрополита на вул. М.Коцюбинського, 2 у м.Чернівцях - пам’ятки архітектури 1878р. (охор.№778/3) Код ДК 021:2015 45453100-8 Реставраційні роботи

Очікувана вартість : 8 139 100,00 грн   з ПДВ

Кількість:  - роботи

Період поставки: до  – 30.11.2021р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

У зв’язку з необхідністю збереженням цілісності Архітектурно ансамблю Резиденції Митрополитів Буковини і Далмації на території Національної пам'ятки культури, архітектури і садово-паркового мистецтва існує необхідність провести процедури закупівлі Ремонтно-реставраційних робіт Семінарської церкви Резиденції Буковинського митрополита на вул. М.Коцюбинського, 2 у м.Чернівцях - пам’ятки архітектури 1878р. (охор.№778/3) Код ДК 021:2015 45453100-8 Реставраційні роботи в рамках програми "Велика реставрація".

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на Ремонтно-реставраційні роботи Семінарської церкви Резиденції Буковинського Митрополита на вул. М.Коцюбинського, 2 у м.Чернівцях - пам’ятка архітектури національного значення 1878 р. (охор. № 778/3)

| № п/п | Обгрунтування норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Локальний кошторис на будівельні роботи № 1-1-1 на Ремонтно-реставраційні роботи Семінарська церква ( встановленя інвентарних та комбінованих риштувань, влаштування шатрів на куполах для позолотних робіт, приставний металевий пандус) |  |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,2 |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Підготовчі роботи |  |  |  |
| 1 | В21-1-1 | Перший рівень до вінчального карнизу - улаштування металевих інвентарних риштувань для виконання робіт із реставрації кладок і опорядження фасадів з відмітки0,00 до відмітки 16,27 (27,3+27,3+18, 6+18,6 = 91,8) х 16,3 = 1496,34 м2. | м2вер.пр | 1496,34 |  |
| 2 | В21-1-2 | Розбирання металевих інвентарних риштувань для виконання робіт із реставрації кладок і опорядження фасадів | м2вер.пр | 1496,34 |  |
| 3 | В21-4-1 | Другий рівень до відмітки балкону 22,27 м.- улаштування комбінованих риштувань на фасадах з відмітки 16,27 до відмітки 22,27 (18,6х4х 6=446,4 м2 ) | м2вер.пр | 446,4 |  |
| 4 | В21-4-2 | Розбирання комбінованих риштувань на фасадах | м2вер.пр | 446,4 |  |
| 5 | В21-4-1 К=1,1 | Третій рівень - центральна вежа з відмітки 22,27 до відмітки 41,18 = 18,91м., улаштування комбінованих риштувань на фасадах вежі (11,55х4=46,2х18,91=873,64 м2 | м2вер.пр | 873,64 |  |
| 6 | В21-4-2 К=1,1 | Розбирання комбінованих риштувань на фасадах | м2вер.пр | 873,64 |  |
| 7 | В21-4-1 К=1,1 | Третій рівень - чотири кутові вежички з відмітки 22,27 до відмітки 27,4 = 5,13м., улаштування комбінованих риштувань на фасадах вежі (3,8х4х4=60,8х5,13=311,9 м2 | м2вер.пр | 311,9 |  |
| 8 | В21-4-2 К=1,1 | Розбирання комбінованих риштувань на фасадах | м2вер.пр | 311,9 |  |
| 9 | В21-9-1 | Улаштування шатрів на куполах, пяти кутових вежичок з кріпленям до комбінованого риштування на висоті 27,4 м [тільки для позолотних робіт] при обшивці стін оцинкованою сталлю (3х2=6м2х5=30 м2) | м2 з4 ст | 30 |  |
| 10 | В21-9-3 | Розбирання шатрів на куполах, завершеннях соборів, церков, башт, главах з кріпленням до інвентарного металевого риштування на висоті 27,4 м | м2 з4 ст | 30 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | В21-9-1 к=1,3 | Улаштування шатрів на куполах центральної вежі з кріпленням до комбінованого риштування на висоті 44,3 м [тільки для позолотних робіт] при обшивці стін оцинкованою сталлю (4х3=12 м2) | м2 з4 ст | 12 |  |
| 12 | В21-9-3 к=1,3 | Розбирання шатрів на куполах, завершеннях соборів, церков, башт, главах з кріпленням до інвентарного металевого риштування на висоті 44,3 м | м2 з4 ст | 12 |  |
|  |  | Роздiл 2. Різні роботи |  |  |  |
| 13 | РН20-12-2 | Монтаж дрiбних металоконструкцiй вагою до 0,5 т | т | 0,1 |  |
| 14 | С121-667 варіант 2 | Приставний металевий пандус для маломобільних груп населення ПР-300 | т | 0,1 |  |

| № п/п | Обгрунтування норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на Ремонтно-реставраційні роботи Семінарська церква Резиденції Буковинського Митрополита. (нарахування 6,8 грн. на розділи збірників рест. робіт 4,6,7,10,11,16,19,21 та збірники ЕН і РН) |  |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,2 |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Відмощення |  |  |  |
|  |  | Гідроізоляційна відмостка |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема №11. |  |  |  |
| 1 | Е46-25-3 К=1,15 | Влаштування горизонтальної гідроізоляції зовні споруди методом ін'єктування. Свердлiння за допомогою перфораторів в конструкцiях горизонтальних отворiв глибиною 200 мм, дiаметром 32 мм. кроком 200мм. ( 84,4:02=422х2=844 отвора) | 100шт | 8,44 |  |
|  |  | Технологічна схема № 11. |  |  |  |
| 2 | Е46-25-3 К=1,15 | Влаштування горизонтальної гідроізоляції в інтер'єрі методом ін'єктування. Свердлiння за допомогою перфораторів в конструкцiях горизонтальних отворiв глибиною 200 мм, дiаметром 32 мм. кроком 200мм. ( 77,2:0,2=386х2= 772 отвора) | 100шт | 7,72 |  |
|  |  | Технологічна схема № 12 |  |  |  |
| 3 | РН18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттiв та основ | 100м3 | 0,2737 |  |
| 4 | РН18-12-11 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю вручну, глибина корита до 250 мм | 100 м2 | 2,737 |  |
| 5 | РН18-50-2 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | 1м2 | 273,7 |  |
| 6 | РН18-35-2 | Нарiзування швiв у бетонi свiжоукладеному | 100м шва | 1,42 |  |
| 7 | РН18-7-1 | Перемощування із плит пісковику, із плит отриманих від розбирання і вкладання на морозостійку клеючу суміш Балко КС-4 (або аналог) | 100м2 | 2,136 |  |
| 8 | С111-327-1 | Клей для системи термоізоляції сірий КС-4 (або аналог) | кг | 1368,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | РН18-7-1 | Перемощування із плит пісковику, із плит отриманих від розбирання і вкладання на морозостійку клеючу суміш Балко КС-4 (або аналог) (плита мощення П-1 258 шт. роміри 0,5х0, 5м) | 100м2 | 0,601 |  |
| 10 | С111-327-1 | Клей для системи термоізоляції сірий КС-4 (або аналог) | кг | 300,5 |  |
| 11 | С1421-10230 варіант 1 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв пісковику, фактура лицьової поверхнi шлiфована, товщина 40 мм | м2 | 66 |  |
|  |  | Технологічна схема № 12 |  |  |  |
| 12 | РН2-6-2 | Улаштування горизонтальної гiдроiзоляцiї фундаментiв рулонними матерiалами в 1 шар | 100 м2 | 0,102 |  |
| 13 | С111-1681 варіант 1 | Стрiчка полiмерна для захисту iзоляцiйних покриттiв товщина 0,5мм | м2 | 10,2 |  |
| 14 | РН18-30-1 | Установлення бетонних поребрикiв на бетонну основу | м | 2 |  |
| 15 | РН18-1-3 | Розбирання щебеневих покриттiв та основ | 100м3 | 0,195 |  |
| 16 | РН18-12-11 | Улаштування дорожнiх корит коритного профiлю вручну, глибина корита до 250 мм | 100м2 | 1,95 |  |
| 17 | РН18-50-2 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | 1м2 | 195 |  |
| 18 | РН18-7-1 | Перемощування із плит пісковику, із плит отриманих від розбирання і вкладання на морозостійку клеючу суміш Балко КС-4 (або аналог) | 100м2 | 1,54 |  |
| 19 | С111-327-1 | Клей для системи термоізоляції сірий КС-4 (або аналог) | кг | 770 |  |
| 20 | РН18-7-1 | Перемощування із плит пісковику, із плит отриманих від розбирання і вкладання на морозостійку клеючу суміш Балко КС-4 (або аналог) (плитамощення П-2 258 шт. роміри 0,41х0, 41м. 61 шт.,П-3 розміром 0,32х0,3м. 44шт., П-4 розміром 0,43х0,95м. 38 шт.) | 100м2 | 0,41 |  |
| 21 | С111-327-1 | Клей для системи термоізоляції сірий КС-4 (або аналог) | кг | 205 |  |
| 22 | С1421-10230 варіант 1 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв пісковику, фактура лицьової поверхнi шлiфована, товщина 40 мм | м2 | 44 |  |
| 23 | С111-327-1 | Клей для системи термоізоляції сірий КС-4 (або аналог) | кг | 1368,5 |  |
| 24 | РН2-1-1 | Розбирання вовідвідного лотка із плит пісковику з очищенням | 1 м3 | 12,3 |  |
| 25 | РН16-51-6 | Улаштування колодязiв дощоприймальних круглих дiаметром 0,7 м iз цегли в мокрих грунтах | м3 | 1,1 |  |
| 26 | РН18-18-4 | Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з водоприймальних колодязiв бетонних | шт | 1 |  |
| 27 | РН18-18-2 | Улаштування водоскидних споруд з проїжджої частини з лоткiв | м | 76 |  |
| 28 | К585821-Г001-1 | Лотки водовідвідні бетоні СК 15 з чавуною решіткою | шт | 94 |  |
| 29 | К585821-Г001-2 | Лотки водовідвідні бетоні СК 15 з пісковловлювачем ДМ100 | шт | 4 |  |
| 30 | РН20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 1,5 |  |
| 31 | РН20-40-1 | Навантаження смiття вручну | 1 т | 3 |  |
| 32 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 153 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 2. Цоколь кам’яний (церкви) |  |  |  |
|  |  | 2.1. Цоколь кам’яний (церкви) |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема №7 |  |  |  |
| 33 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань [клейових і емульсійних] архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 52,5 |  |
| 34 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 15,75 |  |
| 35 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 5,25 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 36 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 2,65 |  |
| 37 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 7,95 |  |
| 38 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 2,65 |  |
|  |  | Технологічна схема № 3 |  |  |  |
| 39 | ЕН10-57-1 | Антисептування водними розчинами стiн | 100м2 | 0,265 |  |
| 40 | С111-220-ЦГ-2 варіант 1 | Грунтовка протигрибкова Гр-9 (для протигрибкової обробки стін) Балко (або аналог) | л | 3,975 |  |
| 41 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 2,65 |  |
|  |  | Технологічна схема № 10 |  |  |  |
| 42 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю цементною мастикою | м2 | 4,5 |  |
| 43 | С111-220-ЦГ-3 варіант 1 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1, Балко (або аналог) | л | 1,5 |  |
|  |  | 2.2. Камяний цоколь апсиди з профільованим карнизом. |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 7 |  |  |  |
| 44 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань [клейових і емульсійних] архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 17,5 |  |
| 45 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 5,25 |  |
| 46 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 1,75 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 47 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 0,54 |  |
| 48 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 1,62 |  |
| 49 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,54 |  |
|  |  | Технологічна схема № 3 |  |  |  |
| 50 | ЕН10-57-1 | Антисептування водними розчинами стiн | 100м2 | 0,054 |  |
| 51 | С111-220-ЦГ-2 варіант 1 | Грунтовка протигрибкова Гр-9 (для протигрибкової обробки стін) Балко (або аналог) | л | 0,81 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,54 |  |
|  |  | Технологічна схема № 10 |  |  |  |
| 53 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю цементною мастикою | м2 | 1,23 |  |
| 54 | С111-220-ЦГ-3 варіант 1 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1, Балко (або аналог) | л | 0,369 |  |
|  |  | Роздiл 3. Стіни цегляні (церкви) |  |  |  |
|  |  | 3.1. стіни цегляні (церкви) |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 7,1,2 |  |  |  |
| 55 | В10-34-22 | Розчищення поверхонь цегляних гладких, фарбування масляне, що легко видаляється | м2 | 745 |  |
| 56 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 223,5 |  |
| 57 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 74,5 |  |
| 58 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 74,5 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 59 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 4,5 |  |
| 60 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 13,5 |  |
| 61 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 4,5 |  |
|  |  | Технологічна схема № 3 |  |  |  |
| 62 | ЕН10-57-1 | Антисептування водними розчинами стiн | 100м2 | 0,67 |  |
| 63 | С111-220-ЦГ-2 варіант 1 | Грунтовка протигрибкова Гр-9 (для протигрибкової обробки стін) Балко (або аналог) | л | 10,05 |  |
| 64 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 6,7 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 65 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 112 |  |
| 66 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 168 |  |
|  |  | Технологічна схема № 5,10 |  |  |  |
| 67 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю допастування мастикою до 5 см | м2 | 11,6 |  |
| 68 | С111-220-ЦГ-3 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1 | л | 5,48 |  |
|  |  | Технологічна схема № 5,10 |  |  |  |
| 69 | В3-17-1 | Реставрація пошкоджених поверхонь цегельної кладки шляхом обмазки спеціальним (цементівочним) розчином із відтворенням форм окремих глибоко вивітрених цеглин | цегла | 46 |  |
| 70 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю допастування мастикою до 10 см 46 шт. | м2 | 0,8 |  |
| 71 | С111-220-ЦГ-3 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1 | л | 2,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.2. стіни цегляні (апсиди) |  |  |  |
| 72 | В10-34-22 | Розчищення поверхонь цегляних гладких, фарбування масляне, що легко видаляється | м2 | 99,7 |  |
| 73 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 29,91 |  |
| 74 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 9,97 |  |
| 75 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,997 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 76 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 0,55 |  |
| 77 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 1,65 |  |
| 78 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,55 |  |
|  |  | Технологічна схема № 3 |  |  |  |
| 79 | ЕН10-57-1 | Антисептування водними розчинами стiн | 100м2 | 0,095 |  |
| 80 | С111-220-ЦГ-2 варіант 1 | Грунтовка протигрибкова Гр-9 (для протигрибкової обробки стін) Балко (або аналог) | л | 1,425 |  |
| 81 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,95 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 82 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 15 |  |
| 83 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 22,5 |  |
| 84 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю цементною мастикою | м2 | 0,8 |  |
| 85 | С111-220-ЦГ-3 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1 | л | 0,24 |  |
|  |  | Роздiл 4. Профільовані кам’яні карнизи (церква) |  |  |  |
|  |  | 4.1. Профільовані кам’яні карнизи (церква) |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема №7 |  |  |  |
| 86 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань (клейових і емульсійних) архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 376,6 |  |
| 87 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 112,98 |  |
| 88 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 37,66 |  |
| 89 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 37,66 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 90 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 3,73 |  |
| 91 | С111-233- 3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 11,19 |  |
| 92 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні – тесана | 10м2 | 3,73 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технологічна схема № 3 |  |  |  |
| 93 | ЕН10-57-1 | Антисептування водними розчинами стiн | 100м2 | 0,565 |  |
| 94 | С111-220-ЦГ-2 варіант 1 | Грунтовка протигрибкова Гр-9 (для протигрибкової обробки стін) Балко (або аналог) | л | 8,475 |  |
| 95 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 5,65 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 96 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 15 |  |
| 97 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 22,5 |  |
|  |  | Технологічна схема № 10 |  |  |  |
| 98 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю цементною мастикою | м2 | 22 |  |
| 99 | С111-220-ЦГ-3 варіант 1 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1, Балко (або аналог) | л | 6,6 |  |
|  |  | 4.2. Профіловані камяні карнизи (апсида) |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема №7 |  |  |  |
| 100 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань (клейових і емульсійних) архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 46,2 |  |
| 101 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 13,86 |  |
| 102 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 4,62 |  |
| 103 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 4,62 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 104 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 0,71 |  |
| 105 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 2,13 |  |
| 106 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,71 |  |
|  |  | Технологічна схема № 3 |  |  |  |
| 107 | ЕН10-57-1 | Антисептування водними розчинами стiн | 100м2 | 0,085 |  |
| 108 | С111-220-ЦГ-2 варіант 1 | Грунтовка протигрибкова Гр-9 (для протигрибкової обробки стін) Балко (або аналог) | л | 1,275 |  |
| 109 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,85 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 110 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 46,2 |  |
| 111 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 69,3 |  |
|  |  | Технологічна схема № 10 |  |  |  |
| 112 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю цементною мастикою | м2 | 2,4 |  |
| 113 | С111-220-ЦГ-3 варіант 1 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1, Балко (або аналог) | л | 0,72 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Роздiл 5. Декоративні вставки з теракотової цегли |  |  |  |
|  |  | 5.1. Декоративні вставки з теракотової цегли. |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 1,2 |  |  |  |
| 114 | В10-34-22 | Розчищення поверхонь цегляних гладких, фарбування масляне, що легко видаляється | м2 | 191,5 |  |
| 115 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 57,45 |  |
| 116 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 19,5 |  |
| 117 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення [фактура] поверхні - тесана | 10м2 | 19,15 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 118 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам"яних поверхонь цоколю | 10м2 | 1,82 |  |
| 119 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 5,46 |  |
| 120 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 1,82 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 121 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 23,9 |  |
| 122 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 35,85 |  |
|  |  | Технологічна схема № 5,10 |  |  |  |
| 123 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю допастування мастикою до 5 см | м2 | 5,7 |  |
| 124 | С111-220-ЦГ-3 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1 | л | 1,71 |  |
|  |  | 5.2. орнамент (декоративні вставки з теракотової цегли) |  |  |  |
|  |  | 3. стіни цегляні (церкви) |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 7,1,2 |  |  |  |
| 125 | В10-34-22 | Розчищення поверхонь цегляних гладких, фарбування масляне, що легко видаляється | м2 |  |  |
| 126 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 6,8 |  |
| 127 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 2,06 |  |
| 128 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 2,06 |  |
|  |  | Технологічна схема № 4 |  |  |  |
| 129 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 5 |  |
| 130 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку.вапняно-трасовий) | кг | 8 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 131 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 0,05 |  |
| 132 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 1,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,05 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 134 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 20,6 |  |
| 135 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 30,9 |  |
|  |  | Технологічна схема № 5,10 |  |  |  |
| 136 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю допастування мастикою до 5 см | м2 | 0,44 |  |
| 137 | С111-220-ЦГ-3 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1 | л | 0,32 |  |
|  |  | Роздiл 6. Декоративні вставки з поребрика |  |  |  |
|  |  | 6.1. Декоративні вставки з поребрика |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 1,2 |  |  |  |
| 138 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань (клейових і емульсійних) архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 41,7 |  |
| 139 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 12,51 |  |
| 140 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 4,17 |  |
| 141 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 4,17 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 142 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 0,47 |  |
| 143 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 1,41 |  |
| 144 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,47 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 145 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 13,3 |  |
| 146 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 19,95 |  |
|  |  | Технологічна схема № 5,10 |  |  |  |
| 147 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю допастування мастикою до 5 см | м2 | 8,6 |  |
| 148 | С111-220-ЦГ-3 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1 | л | 2,58 |  |
|  |  | Роздiл 7. Б/К Сходи перед головним входом |  |  |  |
|  |  | 7.1. б/к Сходи передголовним входом |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 7,1,2 |  |  |  |
| 149 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань (клейових і емульсійних) архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 7,6 |  |
| 150 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 2,28 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 151 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 0,76 |  |
| 152 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,76 |  |
|  |  | 7.2. б/к Сходи при фасаді в осях 2-2. |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 7,1,2 |  |  |  |
| 153 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань (клейових і емульсійних) архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 0,8 |  |
| 154 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 0,24 |  |
| 155 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 0,76 |  |
| 156 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,08 |  |
|  |  | Роздiл 8. Б/К Портал головного фасаду |  |  |  |
|  |  | 8.1 8.2 8.3 б/к Портал головного фасаду |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 1,2 |  |  |  |
| 157 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань (клейових і емульсійних) архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 37,8 |  |
| 158 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 11,34 |  |
| 159 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 3,78 |  |
| 160 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 3,78 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 161 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 0,42 |  |
| 162 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 1,28 |  |
| 163 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,42 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 164 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 57,8 |  |
| 165 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 86,7 |  |
|  |  | Технологічна схема № 5,10 |  |  |  |
| 166 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю допастування мастикою до 5 см | м2 | 3,6 |  |
| 167 | С111-220-ЦГ-3 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1 | л | 1,08 |  |
|  |  | Роздiл 9. Б/К Масверк |  |  |  |
|  |  | 9.1. б/к Масверк |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 7,1,2 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 168 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань [клейових і емульсійних] архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 51,1 |  |
| 169 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 15,3 |  |
| 170 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 5,11 |  |
| 171 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 5,11 |  |
|  |  | Технологічна схема № 4 |  |  |  |
| 172 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 0,3 |  |
| 173 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку.вапняно-трасовий) | кг | 0,48 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 174 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 |  |  |
| 175 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 76,65 |  |
|  |  | 9.1 заповнення масверху |  |  |  |
| 176 | РН13-1-5 | Виймання цiлого скла з металевих та залiзобетонних рам на замазцi та штапиках площею склiння до 0,5 м2 | 100м2 | 0,081 |  |
| 177 | Е13-44-7 К=1,15 | Очищення поверхонь щiтками | м2 | 30,9 |  |
| 178 | Е13-44-8 К=1,15 | Протравлювання металевих поверхонь | м2 | 30,9 |  |
| 179 | РН13-5-2 | Склiння вiтринним склом вiтрин з металевими рамами | 100м2 | 0,081 |  |
| 180 | С111-1279 | Скло листове прокатне для вiтражiв безбарвне, товщина 3,5 мм | м2 | 9 |  |
|  |  | Роздiл 10. Б/К Кам’янівіконі заповнення церкви та апсиди |  |  |  |
|  |  | 10.1. Білокамяні віконі заповнення церкви та апсиди |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 7,1,2 |  |  |  |
| 181 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань (клейових і емульсійних) архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 45 |  |
| 182 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 13,5 |  |
| 183 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 4,5 |  |
| 184 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 4,5 |  |
|  |  | Технологічна схема № 5,10 |  |  |  |
| 185 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю допастування мастикою до 5 см | м2 | 2,6 |  |
| 186 | С111-220-ЦГ-3 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1 | л | 1,08 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 11. Барабани кутових куполів, цегляна стіна барабанів |  |  |  |
|  |  | 11.1. Цегляна стіна барабану |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 1,2 |  |  |  |
| 187 | В10-34-22 | Розчищення поверхонь цегляних гладких, фарбування масляне, що легко видаляється | м2 | 108,1 |  |
| 188 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 32,43 |  |
| 189 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 10,81 |  |
| 190 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні – тесана | 10м2 | 10,81 |  |
|  |  | Технологічна схема № 4 |  |  |  |
| 191 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 4,2 |  |
| 192 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку.вапняно-трасовий ) | кг | 8 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 193 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 1,12 |  |
| 194 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 3,36 |  |
| 195 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 1,12 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 196 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 108,1 |  |
| 197 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 162,15 |  |
|  |  | 11.2 Кам’яна основа барабану (4 шт) |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 7,1,2 |  |  |  |
| 198 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань (клейових і емульсійних) архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 90,8 |  |
| 199 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 27,24 |  |
| 200 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 9,08 |  |
| 201 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 9,08 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 202 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 3,1 |  |
| 203 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 9,3 |  |
| 204 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 3,1 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 205 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 90,8 |  |
| 206 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 136,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Технологічна схема № 5,10 |  |  |  |
| 207 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю допастування мастикою до 5 см | м2 | 24,8 |  |
| 208 | С111-220-ЦГ-3 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1 | л | 7,44 |  |
|  |  | Технологічна схема № 3 |  |  |  |
| 209 | ЕН10-57-1 | Антисептування водними розчинами стiн | 100м2 | 0,305 |  |
| 210 | С111-220-ЦГ-2 варіант 1 | Грунтовка протигрибкова Гр-9 (для протигрибкової обробки стін) Балко (або аналог) | л | 4,575 |  |
| 211 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 3,05 |  |
|  |  | 11.3 б/кам’яні бази, колони, капітелі |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема №7 |  |  |  |
| 212 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань (клейових і емульсійних) архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 169,6 |  |
| 213 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 50,88 |  |
| 214 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 16,96 |  |
| 215 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 16,96 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 216 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 0,96 |  |
| 217 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 2,88 |  |
| 218 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,96 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 219 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 169,6 |  |
| 220 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 254,4 |  |
|  |  | Технологічна схема № 10 |  |  |  |
| 221 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоскихповерхонь каменю цементною мастикою | м2 | 14,2 |  |
| 222 | С111-220-ЦГ-3 варіант 1 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1, Балко (або аналог) | л | 4,26 |  |
| 223 | С111-2009-62 | Розчин для ремонту і імітації | кг | 12,78 |  |
|  |  | 11.4 б/кам’яні віконні заповнення |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема №7 |  |  |  |
| 224 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань (клейових і емульсійних) архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 7,2 |  |
| 225 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 2,16 |  |
| 226 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 0,72 |  |
| 227 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,72 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 11.5 б/к Кронштейни вінчального карнизу та б/камяна коронка над вінчальним карнизом |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема №7 |  |  |  |
| 228 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань (клейових і емульсійних) архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 129,8 |  |
| 229 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 38,94 |  |
| 230 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 12,98 |  |
| 231 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 12,98 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 232 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 5,84 |  |
| 233 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 17,52 |  |
| 234 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 5,84 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 235 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 129,8 |  |
| 236 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 194,7 |  |
|  |  | Технологічна схема № 10 |  |  |  |
| 237 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю цементною мастикою | м2 | 14 |  |
| 238 | С111-220-ЦГ-3 варіант 1 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1, Балко (або аналог) | л | 4,26 |  |
| 239 | С111-2009-62 | Розчин для ремонту і імітації | кг | 12,78 |  |
|  |  | 11.6 Декор цегляний з теракотових деталей |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 1, 2 |  |  |  |
| 240 | В10-34-22 | Розчищення поверхонь цегляних гладких, фарбування масляне, що легко видаляється | м2 | 6,2 |  |
| 241 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 1,86 |  |
| 242 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 6,2 |  |
| 243 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,62 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 244 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 0,21 |  |
| 245 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 0,63 |  |
| 246 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,21 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 247 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 6,2 |  |
| 248 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 9,3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Технологічна схема № 10 |  |  |  |
| 249 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю цементною мастикою | м2 | 3,1 |  |
| 250 | С111-220-ЦГ-3 варіант 1 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1, Балко (або аналог) | л | 4,26 |  |
| 251 | С111-2009-62 | Розчин для ремонту і імітації | кг | 12,78 |  |
|  |  | Роздiл 12. Барабан центрального куполу, цегляна стіна кубічного об’єму |  |  |  |
|  |  | 12.1. Цегляна стіна кубічного об’єму |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 1,2 |  |  |  |
| 252 | В10-34-22 | Розчищення поверхонь цегляних гладких, фарбування масляне, що легко видаляється | м2 | 107,5 |  |
| 253 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 36,1 |  |
| 254 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 15,7 |  |
| 255 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 10,75 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 256 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 4,8 |  |
| 257 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 14,4 |  |
| 258 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 4,8 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 259 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 102 |  |
| 260 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 153 |  |
|  |  | Технологічна схема № 10 |  |  |  |
| 261 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю цементною мастикою | м2 | 5,5 |  |
| 262 | С111-220-ЦГ-3 варіант 1 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1, Балко (або аналог) | л | 4,26 |  |
| 263 | С111-2009-62 | Розчин для ремонту і імітації | кг | 12,78 |  |
|  |  | 12.2. Кам’яні дашки та кам’яні плити по периметру кубічного об’єму |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема №7 |  |  |  |
| 264 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань (клейових і емульсійних) архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхняплоска і циліндрична | м2 | 73,4 |  |
| 265 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 22,02 |  |
| 266 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 6,9 |  |
| 267 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні – тесана | 10м2 | 7,34 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 268 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 3,3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 269 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей), ТзОВ Балко (або аналог) | л | 9,9 |  |
| 270 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 3,3 |  |
|  |  | Технологічна схема № 3 |  |  |  |
| 271 | ЕН10-57-1 | Антисептування водними розчинами стiн | 100м2 | 0,437 |  |
| 272 | С111-220-ЦГ-2 варіант 1 | Грунтовка протигрибкова Гр-9 (для протигрибкової обробки стін) Балко (або аналог) | л | 6,55 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 273 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 69,9 |  |
| 274 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 104,85 |  |
|  |  | Технологічна схема № 10 |  |  |  |
| 275 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю цементною мастикою | м2 | 5,8 |  |
| 276 | С111-220-ЦГ-3 варіант 1 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1, Балко (або аналог) | л | 1,65 |  |
| 277 | С111-2009-62 | Розчин для ремонту і імітації | кг | 5 |  |
|  |  | 12.3. б/к Кам’яний цоколь барабану |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема №7 |  |  |  |
| 278 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань (клейових і емульсійних) архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхняплоска і циліндрична | м2 | 18,5 |  |
| 279 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 5,5 |  |
| 280 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 1,85 |  |
| 281 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 1,85 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 282 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 0,39 |  |
| 283 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 1,17 |  |
| 284 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,39 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 285 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 18,5 |  |
| 286 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 27,75 |  |
|  |  | Технологічна схема № 10 |  |  |  |
| 287 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю цементною мастикою | м2 | 1,9 |  |
| 288 | С111-220-ЦГ-3 варіант 1 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1, Балко (або аналог) | л | 1,65 |  |
| 289 | С111-2009-62 | Розчин для ремонту і імітації | кг | 5 |  |
|  |  | 12.4. Цегляна стіна барабану |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технологічна схема № 1,2 |  |  |  |
| 290 | В10-34-22 | Розчищення поверхонь цегляних гладких, фарбування масляне, що легко видаляється | м2 | 260,1 |  |
| 291 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 78,03 |  |
| 292 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 26,01 |  |
| 293 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 26,01 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 294 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 4,8 |  |
| 295 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 14,4 |  |
| 296 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 4,8 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 297 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 260 |  |
| 298 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 390,15 |  |
|  |  | 12.5. Б/К Кам’яні бази, колони, капітелі |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 7 |  |  |  |
| 299 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань [клейових і емульсійних] архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 165 |  |
| 300 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 49,5 |  |
| 301 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 16,5 |  |
| 302 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 16,5 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 303 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 3,26 |  |
| 304 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 9,78 |  |
| 305 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 3,26 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 306 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 165 |  |
| 307 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 247,5 |  |
|  |  | Технологічна схема № 10 |  |  |  |
| 308 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю цементною мастикою | м2 | 33,2 |  |
| 309 | С111-220-ЦГ-3 варіант 1 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1, Балко (або аналог) | л | 9,96 |  |
| 310 | С111-2009-62 | Розчин для ремонту і імітації | кг | 30 |  |
|  |  | 12.6. б/к віконні заповнення |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Технологічна схема № 7 |  |  |  |
| 311 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань (клейових і емульсійних) архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 165 |  |
| 312 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 49,5 |  |
| 313 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 16,5 |  |
| 314 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 16,5 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 315 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 3,26 |  |
| 316 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 9,78 |  |
| 317 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 3,26 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 318 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 165 |  |
| 319 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 247,5 |  |
|  |  | Технологічна схема № 10 |  |  |  |
| 320 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю цементною мастикою | м2 | 33,2 |  |
| 321 | С111-220-ЦГ-3 варіант 1 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1, Балко (або аналог) | л | 9,96 |  |
| 322 | С111-2009-62 | Розчин для ремонту і імітації | кг | 30 |  |
|  |  | 12.7. б/к кронштейни вінчального карнизу, б/к коронка над вінчальним карнизом |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 7 |  |  |  |
| 323 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань (клейових і емульсійних] архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 113,9 |  |
| 324 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 34,17 |  |
| 325 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 11,39 |  |
| 326 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 11,39 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 327 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань (клейових і емульсійних) архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 65,6 |  |
| 328 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 6,56 |  |
| 329 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 19,68 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 330 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 6,56 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 331 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 113,9 |  |
| 332 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 170,85 |  |
|  |  | Технологічна схема № 10 |  |  |  |
| 333 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю цементною мастикою | м2 | 2,4 |  |
| 334 | С111-220-ЦГ-3 варіант 1 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1, Балко (або аналог) | л | 1 |  |
| 335 | С111-2009-62 | Розчин для ремонту і імітації | кг | 3 |  |
|  |  | 12.8. Декор цегляний з теракотових деталей |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 1,2 |  |  |  |
| 336 | В10-34-22 | Розчищення поверхонь цегляних гладких, фарбування масляне, що легко видаляється | м2 | 3,4 |  |
| 337 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 1,02 |  |
| 338 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 0,34 |  |
| 339 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,34 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 340 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань (клейових і емульсійних) архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 0,4 |  |
| 341 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 0,12 |  |
| 342 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,04 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 343 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 3,4 |  |
| 344 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 5,1 |  |
|  |  | Технологічна схема № 10 |  |  |  |
| 345 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю цементною мастикою | м2 | 1,2 |  |
| 346 | С111-220-ЦГ-3 варіант 1 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1, Балко (або аналог) | л | 0,36 |  |
| 347 | С111-2009-62 | Розчин для ремонту і імітації | кг | 3 |  |
|  |  | Роздiл 13. Б/к балкон (по периметру центрального барабану), Огородження балкону складається: перила, верхньої частини огородження, стовпчиків з основою. |  |  |  |
|  |  | 13.1. Перила |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технологічна схема № 7 |  |  |  |
| 348 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань [клейових і емульсійних] архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 26,7 |  |
| 349 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 8,01 |  |
| 350 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 2,67 |  |
| 351 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 2,67 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 352 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 2,67 |  |
| 353 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 8,01 |  |
| 354 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 2,67 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 355 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 26,7 |  |
| 356 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 40,05 |  |
|  |  | Технологічна схема № 10 |  |  |  |
| 357 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю цементною мастикою | м2 | 18,9 |  |
| 358 | С111-220-ЦГ-3 варіант 1 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1, Балко (або аналог) | л | 5,67 |  |
| 359 | С111-2009-62 | Розчин для ремонту і імітації | кг | 17,01 |  |
|  |  | 13.2. Стовпчики (рядових 62 шт, кутових - 20шт, з них 3 втрачені, 36 пошкоджені) |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 7 |  |  |  |
| 360 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань (клейових і емульсійних) архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 87,4 |  |
| 361 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 26,22 |  |
| 362 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 8,74 |  |
| 363 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 8,74 |  |
|  |  | Технологічна схема № 4 |  |  |  |
| 364 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 34,6 |  |
| 365 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий) | кг | 55,36 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 366 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 4,37 |  |
| 367 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 13,1 |  |
| 368 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 4,37 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 369 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 87,4 |  |
| 370 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 131,1 |  |
|  |  | Технологічна схема № 10 |  |  |  |
| 371 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю мастикою до 5 см | м2 | 8,2 |  |
| 372 | С111-220-ЦГ-3 варіант 1 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1, Балко (або аналог) | л | 2,46 |  |
| 373 | С111-2009-62 | Розчин для ремонту і імітації | кг | 7,38 |  |
| 374 | В4-51-1 К=3 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю мастикою до 10 см | м2 | 8,2 |  |
| 375 | С111-220-ЦГ-3 варіант 1 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1, Балко (або аналог) | л | 7,38 |  |
| 376 | С111-2009-62 | Розчин для ремонту і імітації | кг | 30 |  |
| 377 | В4-34-2 | Реставрація і відтворення балясин найпростішого типу (до 7 обломів на 1 м висоти балясини), виготовлених із пиляних плит з необкантованими крайками, матеріал - піщаник (граніт), група оброблення II (стовпчики-9 шт) | м2 | 6 |  |
| 378 | С1421-10147 | Плити облицьовувальнi пилянi iз блокiв гранiту i прирiвняних до них порiд, фактура лицьової поверхнi шлiфована, 1 i 2 групи, товщина 30 мм | м2 | 2,4 |  |
|  |  | 13.3. Опорна плита |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 7 |  |  |  |
| 379 | В4-54-1 | Ручне розчищення поверхневих забруднень, що легко видаляються і слабких фарбувань (клейових і емульсійних) архітектурних деталей з дотриманням обережності аби уникнути ушкодження каменю, поверхня плоска і циліндрична | м2 | 52,8 |  |
| 380 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 15,84 |  |
| 381 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 5,28 |  |
| 382 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 5,28 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 383 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 3,25 |  |
| 384 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 9,75 |  |
| 385 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 3,25 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 386 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 52,5 |  |
| 387 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 78,75 |  |
|  |  | Технологічна схема № 10 |  |  |  |
| 388 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю мастикою 5 см | м2 | 15,7 |  |
| 389 | С111-220-ЦГ-3 варіант 1 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1, Балко (або аналог) | л | 5,67 |  |
| 390 | С111-2009-62 | Розчин для ремонту і імітації | кг | 17,01 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 14. Центральний цегляний фронтон |  |  |  |
|  |  | 14. Центральний цегляний фронтон |  |  |  |
| 391 | В11-6-2 | Установлення керамічних, орнаментованих, глазурованих багатобарвних виробів, кількість виробів на 1 м2 до 20 шт (дахівки мерлонів) | шт | 114 |  |
| 392 | С1422-11186 варіант 1 | Черепиця глиняна стрiчкова глазурована | 1000шт | 0,114 |  |
| 393 | В10-34-20 | Розчищення поверхонь осклених вікон | м2 | 4,5 |  |
|  |  | Роздiл 15. Кам’яний хрест на центральному фронтоні |  |  |  |
|  |  | 15. кам'яний хрест на центральному фронтоні |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 7 |  |  |  |
| 394 | В4-53-1 | Розчищення карборундом хреста із піщаника від забруднень, що важко видаляються | м2 | 5,8 |  |
| 395 | С1633-21ВД-1 | Змивка фасадна ЗМ ФА | л | 1,74 |  |
| 396 | С111-233-3 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) | л | 0,58 |  |
| 397 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,58 |  |
|  |  | Технологічна схема № 8 |  |  |  |
| 398 | В4-46-1 | Протисольова обробка кам’яних поверхонь цоколю | 10м2 | 0,27 |  |
| 399 | С111-233-3 варіант 1 | Грунтовка противовисольна Гр-7 (для вимивання з масиву стіни водорозчиних солей) ТзОВ Балко (або аналог) | л | 0,81 |  |
| 400 | В4-48-2 | Промивання гладенької поверхні деталей пам'ятника, вид оброблення (фактура) поверхні - тесана | 10м2 | 0,27 |  |
|  |  | Технологічна схема № 9 |  |  |  |
| 401 | РН19-34-2 | Гiдрофобiзацiя бетонних та обштукатурених стiн розчином | м2 | 5,8 |  |
| 402 | С111-233-4 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр 6.2 (для гідрофобізації поверхонь) | л | 8,7 |  |
|  |  | Технологічна схема № 10 |  |  |  |
| 403 | В4-51-1 | Реставрація пошкоджених плоских поверхонь каменю мастикою 5 см | м2 | 0,3 |  |
| 404 | С111-220-ЦГ-3 варіант 1 | Грунтовка латексна концентрована Гр-1, Балко (або аналог) | л | 0,1 |  |
| 405 | С111-2009-62 | Розчин для ремонту і імітації | кг | 1 |  |
|  |  | Роздiл 16. Металевий кований хрест на центральному куполі |  |  |  |
|  |  | 16. Металевий кований хрест на центральному куполі |  |  |  |
|  |  | Технологічна система № 6 |  |  |  |
| 406 | В7-12-10 | Розчищення металевої поверхні виробів від корозії, забруднень, що важко видаляються і багатошарових зафарбувань з застосуванням змивок | м2 | 3,7 |  |
| 407 | В10-12-2 | Підготування свинцевим суриком під фарбування зовнішніх металевих раніше очищених або нових поверхонь із шпаклівкою, подрібнені поверхні простого профілю | 10м2 | 0,37 |  |
| 408 | В10-11-5 К=2 | Масляне фарбування металевих огорож і штахетів середньої складності | 10м2 | 0,37 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 409 | В6-1-6 | Розбирання покриттів пам'ятників із збереженням залишків початкового матеріалу конусів підхресних куль, лускоподібного покриття куполів, глав і інших фігурних форм із покрівельної сталі і міді | 10м2 | 0,45 |  |
| 410 | В6-26-1 | Зміна металевого покриття куполів і глав на покриття листовою міддю в шашку | м2 | 4,5 |  |
|  |  | Роздiл 17. Металеві ковані хрести на кутових куполах та апсиді |  |  |  |
|  |  | 17. Металеві ковані хрести на кутових куполах та апсиді |  |  |  |
|  |  | Технологічна система № 6 |  |  |  |
| 411 | В7-12-10 | Розчищення металевої поверхні виробів від корозії, забруднень, що важко видаляються і багатошарових зафарбувань з застосуванням змивок | м2 | 5,5 |  |
| 412 | В10-12-2 | Підготування свинцевим суриком під фарбування зовнішніх металевих раніше очищених або нових поверхонь із шпаклівкою, подрібнені поверхні простого профілю | 10м2 | 0,55 |  |
| 413 | В10-11-5 К=2 | Масляне фарбування металевих огорож і штахетів середньої складності | 10м2 | 0,55 |  |
| 414 | В6-1-6 | Розбирання покриттів пам'ятників із збереженням залишків початкового матеріалу конусів підхресних куль, лускоподібного покриття куполів, глав і ін. фігурних форм із покрівельної сталі і міді | 10м2 |  |  |
| 415 | В6-26-1 | Зміна металевого покриття куполів і глав на покриття листовою міддю в шашку (заміна завершень на кутовихкуполах з оцинкованої бляхи на покрівельну мідь, за аналогом до існуючого-4 шт) | м2 | 6,1 |  |
| 416 | С1632-26 | Цвяхи латуннi | кг | 0,671 |  |
| 417 | С1632-65 | Латунь пруткова, дiаметр 12 мм | кг | 4,453 |  |
| 418 | В6-26-1 | Зміна металевого покриття куполів і глав на покриття листовою міддю в шашку (заміна куполу апсиди з оцинкованої бляхи на порівельну мідь -1 шт) | м2 | 0,5 |  |
| 419 | С1632-26 | Цвяхи латуннi | кг | 0,055 |  |
| 420 | С1632-65 | Латунь пруткова, дiаметр 12 мм | кг | 0,365 |  |
|  |  | Роздiл 18. Вхідні двері (дерев’яні зі світликом, оздоблені декоративним окуттям) |  |  |  |
|  |  | 18. Вхідні двері (деревяні, зі світликом, одоблені декоративним окуттям) |  |  |  |
|  |  | Технологічна система № 2,6,14 |  |  |  |
| 421 | В10-34-15 | Розчищення поверхонь дерев'яних профільованих складних, фарбування масляне, що важко видаляється без змивки | м2 | 8,9 |  |
| 422 | В7-12-10 | Розчищення металевої поверхні виробів від корозії, забруднень, що важко видаляються і багатошарових зафарбувань з застосуванням змивок | м2 | 1,5 |  |
| 423 | В7-12-3 | Розчищення металевої поверхні складних виробів від забруднень, що важко видаляються і багатошарових масляних зафарбувань ручним способом без наступного випалу | м2 | 2,5 |  |
| 424 | В10-12-2 | Підготування свинцевим суриком під фарбування зовнішніх металевих раніше очищених або нових поверхонь із шпаклівкою, подрібнені поверхні простого профілю | 10м2 | 0,25 |  |
| 425 | В10-11-5 | Фарбування металевих огорож середньої складності | 10м2 | 0,25 |  |
| 426 | С111-334-2-7 | Фарба для металу ФС-2 кольорова ТзОВ «Балко» (або аналог) | кг | 0,75 |  |
| 427 | В10-34-20 | Розчищення поверхонь оскління від забруднень | м2 | 0,52 |  |
|  |  | Роздiл 19. Водовідвідна система (матеріал-покрівельна мідь) |  |  |  |
|  |  | 19. Водовідвідна система (матеріал- покрівельна мідь) |  |  |  |
|  |  | Технологічна система № 15 |  |  |  |
| 428 | В6-10-27 | Зміна фігурних елементів водостічних труб (труби) із міді, товщина листа 0,8 мм, діаметр труб 18 см | м | 105 |  |
| 429 | С1632-26 | Цвяхи латуннi | кг | 0,165 |  |
| 430 | В6-10-28 | Зміна фігурних елементів водостічних труб (коліна) із міді, товщина листа 0,8 мм, діаметр труб 18 см | шт | 48 |  |
| 431 | С1632-26 | Цвяхи латуннi | кг | 0,048 |  |
| 432 | В6-10-30 | Зміна фігурних елементів водостічних труб (воронки) із міді, товщина листа 0,8 мм, діаметр труб 18 см | шт | 3 |  |
| 433 | С1632-26 | Цвяхи латуннi | кг | 0,03 |  |
|  |  | Роздiл 20. Металеві кронштейни з ліхтарями (2 шт) |  |  |  |
|  |  | 20. Металеві кронштейни з ліхтарями-2 шт. |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 6 |  |  |  |
| 434 | В7-12-10 | Розчищення металевої поверхні виробів від корозії, забруднень, що важко видаляються і багатошарових зафарбувань з застосуванням змивок | м2 | 2,6 |  |
| 435 | В10-12-2 | Підготування свинцевим суриком під фарбування зовнішніх металевих раніше очищених або нових поверхонь із шпаклівкою, подрібнені поверхні простого профілю | 10м2 | 0,26 |  |
| 436 | В10-11-5 К=2 | Фарбування металевих огорож середньої складності, за 2 рази | 10м2 | 0,26 |  |
| 437 | С111-334-2-7 | Фарба для металу ФС-2 кольорова, ТзОВ «Балко» (або аналог) | кг | 1,56 |  |
| 438 | В10-34-20 | Розчищення поверхонь оскління від забруднеь | м2 | 0,7 |  |

| № п/п | Обгрунтування норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-1 на Реставраційні роботи Семінарська церква Буковинського Митрополита (нарахування 3,28 на збірники рест. робіт № 1,2,3,5,8,9,12,13,14,15,17,18,20,22,23,24,25) |  |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,2 |  |  |  |
|  |  | Розділ 1. Гідроізоляційна відмостка |  |  |  |
|  |  | 1. Гідроізоляційна відмостка |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 11. Влаштування горизонтальної гідроізоляції зовні споруди методом ін’єктування. |  |  |  |
| 1 | В3-14-5 | Заповнення оворів матеріалом ТзОВ "Балко" грунтовка гідрофобіїзуюча ГР -6.1 (86,4х0,5=43,2 м2х16 кг/м2= 691,2 кг (або аналог) | 50л | 86,4 |  |
| 2 | & С111-220-ЦГ-1 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр-6.1(для відовлення гор. гідр.стін з цегли) | кг | 691,2 |  |
| 3 | В3-14-2 | Розчищення тріщин, зачеканення | 10м | 8,44 |  |
|  |  | Технологічна схема № 11. Влаштування горизонтальної гідроізоляції в інтер’єрі споруди методом ін’єктування. |  |  |  |
| 4 | В3-14-5 | Заповнення оворів матеріалом ТзОВ "Балко" грунтовка гідрофобіїзуюча ГР -6.1 (77,2х0,5=38,6 м2х16 кг/м2= 617,6 кг (або аналог) | 50л | 77,2 |  |
| 5 | & С111-220-ЦГ-1 | Грунтовка гідрофобізуюча Гр-6.1(для відовлення гор. гідр.стін з цегли) | кг | 617,6 |  |
| 6 | В3-14-2 | Розчищення тріщин, зачеканення | 10м | 7,72 |  |
|  |  | Роздiл 3. Стіни цегляні (церкви) |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема №7,1,2. Технологічна схема № 4 |  |  |  |
| 7 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 2,3 |  |
| 8 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий) | кг | 3,5 |  |
|  |  | Технологічна схема № 4,13 |  |  |  |
| 9 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 5 |  |
| 10 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку.вапняно-трасовий) | кг | 8 |  |
| 11 | С111-233-6 | Розчин для ремонту тяг вапняно-цементно-трасовий ТзОВ "Балко" (або аналог) | кг | 8 |  |
| 12 | С111-334-2-8 | Фарба фасадна силіконова ФФ-4 колір 11-12 | кг | 1,5 |  |
|  |  | Технологічна схема № 5,10 |  |  |  |
| 13 | В3-17-1 | Реставрація пошкоджених поверхонь цегельної кладки шляхом обмазки спеціальним [цементівочним] розчином із відтворенням форм окремих глибоко вивітрених цеглин | цегла | 46 |  |
|  |  | 3.1 Стіни цегляні( апсиди) |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 4 |  |  |  |
| 14 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 4,2 |  |
| 15 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку.вапняно-трасовий) | кг | 6,72 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Технологічна схема № 5,10 |  |  |  |
| 16 | В3-17-1 | Реставрація пошкоджених поверхонь цегельної кладки шляхом обмазки спеціальним (цементівочним) розчином із відтворенням форм окремих глибоко вивітрених цеглин | цегла | 6 |  |
|  |  | Роздiл 4. Профільовані кам’яні карнизи (церква) |  |  |  |
|  |  | 4. профільовані кам’яні карнизи (церква) |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 4 |  |  |  |
| 17 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 4,2 |  |
| 18 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий) | кг | 6,72 |  |
|  |  | Технологічна схема № 4,13 |  |  |  |
| 19 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 9,2 |  |
| 20 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий) | кг | 14,72 |  |
| 21 | С111-233-6 | Розчин для ремонту тяг вапняно-цементно-трасовий ТзОВ "Балко" (або аналог) | кг | 14,72 |  |
| 22 | С111-334-2-8 | Фарба фасадна силіконова ФФ-4 колір 11-12 | кг | 3,1 |  |
|  |  | Технологічна схема № 4 |  |  |  |
| 23 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 3,2 |  |
| 24 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий) | кг | 5,12 |  |
|  |  | Технологічна схема № 4,13 |  |  |  |
| 25 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 2,8 |  |
| 26 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий) | кг | 4,48 |  |
| 27 | С111-233-6 | Розчин для ремонту тяг вапняно-цементно-трасовий ТзОВ "Балко" (або аналог) | кг | 4,48 |  |
| 28 | С111-334-2-8 | Фарба фасадна силіконова ФФ-4 колір 11-12 | кг | 0,85 |  |
|  |  | Роздiл 5. Декоративні вставки з теракотової цегли |  |  |  |
|  |  | 5. декоративні вставки з теракотової цегли |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 4,13 |  |  |  |
| 29 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 34,8 |  |
| 30 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий) | кг | 55,68 |  |
| 31 | С111-233-6 | Розчин для ремонту тяг вапняно-цементно- трасовий ТзОВ "Балко" (або аналог) | кг | 55,68 |  |
| 32 | С111-334-2-8 | Фарба фасадна силіконова ФФ-4 колір 11-12 | кг | 10,44 |  |
|  |  | 5.1 Орнамент (декоративні вставки з теракотової цегли) |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 4,13 |  |  |  |
| 33 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 5 |  |
| 34 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий) | кг | 8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | С111-233-6 | Розчин для ремонту тяг вапняно-цементно-трасовий ТзОВ "Балко" (або аналог) | кг | 8 |  |
| 36 | С111-334-2-8 | Фарба фасадна силіконова ФФ-4 колір 11-12 | кг | 1,5 |  |
|  |  | Роздiл 7. Б/к сходи перед головним входом |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 4,13 |  |  |  |
| 37 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 2,8 |  |
| 38 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий) | кг | 4,1 |  |
| 39 | С111-233-6 | Розчин для ремонту тяг вапняно-цементно- трасовий ТзОВ "Балко" (або аналог) | кг | 4,1 |  |
| 40 | С111-334-2-8 | Фарба фасадна силіконова ФФ-4 колір 11-12 | кг | 0,8 |  |
|  |  | Роздiл 8. Б/к портал головного входу |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 4,13 |  |  |  |
| 41 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 9,5 |  |
| 42 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий ) | кг | 16 |  |
| 43 | С111-233-6 | Розчин для ремонту тяг вапняно-цементно- трасовий ТзОВ "Балко" (або аналог) | кг | 16 |  |
| 44 | С111-334-2-8 | Фарба фасадна силіконова ФФ-4 колір 11-12 | кг | 3 |  |
|  |  | Роздiл 9. Б/к масверк |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 4,13 |  |  |  |
| 45 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 0,3 |  |
| 46 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий) | кг | 0,48 |  |
| 47 | С111-233-6 | Розчин для ремонту тяг вапняно-цементно-трасовий ТзОВ "Балко" (або аналог) | кг | 0,4816 |  |
| 48 | С111-334-2-8 | Фарба фасадна силіконова ФФ-4 колір 11-12 | кг | 0,2 |  |
|  |  | Розділ 11. Барабани кутових куполів, цегляна стіна барабану |  |  |  |
|  |  | 11.1 цегляна стіна барабану |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 4,13 |  |  |  |
| 49 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 4,2 |  |
| 50 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий ) | кг | 8 |  |
| 51 | С111-233-6 | Розчин для ремонту тяг вапняно-цементно-трасовий ТзОВ "Балко" (або аналог) | кг | 8 |  |
| 52 | С111-334-2-8 | Фарба фасадна силіконова ФФ-4 колір 11-12 | кг | 1,26 |  |
|  |  | Технологічна схема № 13 |  |  |  |
| 53 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 9,5 |  |
| 54 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий ) | кг | 16 |  |
| 55 | С111-233-6 | Розчин для ремонту тяг вапняно-цементно-трасовий ТзОВ "Балко" (або аналог) | кг | 16 |  |
| 56 | 111-334-2-8 | Фарба фасадна силіконова ФФ-4 колір 11-12 | кг | 3 |  |
|  |  | 11.3 б/камяні бази, колони, капітелі |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технологічна схема № 4,13 |  |  |  |
| 57 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 5,9 |  |
| 58 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий) | кг | 9 |  |
| 59 | С111-233-6 | Розчин для ремонту тяг вапняно-цементно-трасовий ТзОВ "Балко" (або аналог) | кг | 9 |  |
| 60 | С111-334-2-8 | Фарба фасадна силіконова ФФ-4 колір 11-12 | кг | 1,77 |  |
|  |  | 11.4 б/к віконні заповнення |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 4,13 |  |  |  |
| 61 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 2,6 |  |
| 62 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий) | кг | 4,5 |  |
| 63 | С111-233-6 | Розчин для ремонту тяг вапняно-цементно-трасовий ТзОВ "Балко" (або аналог) | кг | 4,5 |  |
| 64 | С111-334-2-8 | Фарба фасадна силіконова ФФ-4 колір 11-12 | кг | 0,8 |  |
|  |  | 11.3 Декор цегляний з теракотових деталей |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 4,13 |  |  |  |
| 65 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 24 |  |
| 66 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий ) | кг | 38,4 |  |
| 67 | С111-233-6 | Розчин для ремонту тяг вапняно-цементно-трасовий ТзОВ "Балко" (або аналог) | кг | 38,4 |  |
| 68 | С111-334-2-8 | Фарба фасадна силіконова ФФ-4 колір 11-12 | кг | 7,2 |  |
|  |  | Розділ 12. Барабан центрального куполу, цегляна стіна кубічного об’єму |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 4,13 |  |  |  |
| 69 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 1,9 |  |
| 70 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий) | кг | 4 |  |
| 71 | С111-233-6 | Розчин для ремонту тяг вапняно-цементно-трасовий ТзОВ "Балко" (або аналог) | кг | 3,04 |  |
| 72 | С111-334-2-8 | Фарба фасадна силіконова ФФ-4 колір 11-12 | кг | 0,6 |  |
|  |  | Технологічна схема № 13 |  |  |  |
| 73 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 10,8 |  |
| 74 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий) | кг | 17,28 |  |
| 75 | С111-233-6 | Розчин для ремонту тяг вапняно-цементно-трасовий ТзОВ "Балко" (або аналог) | кг | 17,28 |  |
| 76 | С111-334-2-8 | Фарба фасадна силіконова ФФ-4 колір 11-12 | кг | 3,1 |  |
|  |  | Технологічна схема № 5,10 |  |  |  |
| 77 | В3-17-1 | Реставрація пошкоджених поверхонь цегельної кладки шляхом обмазки спеціальним (цементівочним) розчином із відтворенням форм окремих глибоко вивітрених цеглин | цегла | 25 |  |
|  |  | 12.5 Б/камяні бази,колони,капітелі |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Технологічна схема № 4,13 |  |  |  |
| 78 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 23 |  |
| 79 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий ) | кг | 36,8 |  |
| 80 | С111-233-6 | Розчин для ремонту тяг вапняно-цементно-трасовий ТзОВ "Балко" (або аналог) | кг | 36,8 |  |
| 81 | С111-334-2-8 | Фарба фасадна силіконова ФФ-4 колір 11-12 | кг | 6,9 |  |
|  |  | Роздiл 13. Б/к балкон (по периметру центрального барабану). Огородження балкону складається з: перила, верхньої частини огородження, стовпчиків з основою. |  |  |  |
|  |  | 13.1 перила |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 4,13 |  |  |  |
| 82 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 10,2 |  |
| 83 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий) | кг | 16,32 |  |
| 84 | С111-233-6 | Розчин для ремонту тяг вапняно-цементно-трасовий ТзОВ "Балко" (або аналог) | кг | 16,32 |  |
| 85 | С111-334-2-8 | Фарба фасадна силіконова ФФ-4 колір 11-12 | кг | 3,06 |  |
|  |  | 13.2 Стовпчики (рядових 62шт, кутових-20 шт., з них 3 втрачені, 36 пошкоджені) |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 4,13 |  |  |  |
| 86 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 34,6 |  |
| 87 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку, вапняно-трасовий) | кг | 55,36 |  |
| 88 | С111-233-6 | Розчин для ремонту тяг вапняно-цементно- трасовий ТзОВ "Балко" (або аналог) | кг | 55,36 |  |
| 89 | С111-334-2-8 | Фарба фасадна силіконова ФФ-4 колір 11-12 | кг | 10,38 |  |
|  |  | Технологічна схема №5,10 |  |  |  |
| 90 | В3-17-1 | Реставрація пошкоджених поверхонь цегельної кладки шляхом обмазки спеціальним (цементівочним) розчином із відтворенням форм окремих глибоко вивітрених цеглин | цегла | 36 |  |
|  |  | 13.3 Опорна плита |  |  |  |
|  |  | Технологічна схема № 4,13 |  |  |  |
| 91 | В3-29-2 | Реставрація швів кладки шляхом заповнення спеціальним розчином | м2 | 15,7 |  |
| 92 | С111-2012-16 | Штук внутрішній ШС-2 (накривний шар тиньку вапняно-трасовий) | кг | 25,12 |  |
| 93 | С111-233-6 | Розчин для ремонту тяг вапняно-цементно-трасовий ТзОВ "Балко" (або аналог) | кг | 25,12 |  |
| 94 | С111-334-2-8 | Фарба фасадна силіконова ФФ-4 колр 11-12 | кг | 4,71 |  |
|  |  | Роздiл 16. Металевий кований хрест на центральному куполі |  |  |  |
|  |  | Металевий кований хрест |  |  |  |
| 95 | В20-7-4 | Промивання позолочених поверхонь, позолота на лак "Мордан", категорія складності IV | дм2 | 69 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | В20-15-20 | Підготовка під золочення сухозліткою металевих поверхонь на лак "Мордан", площа деталей більше 1 дм2, категорія складності IV | дм2 | 69 |  |
| 97 | С1115-2463 | Фетр мулiтокремнеземистий скловолокнистий [ТУ-14-8-453-84], марка МКРФ-100 | т | 0,004 |  |
| 98 | В20-15-24 | Золочення сухозліткою металевих поверхонь на лак "Мордан", площа деталей більше 1 дм2, категорія складності IV | дм2 | 69 |  |
| 99 | С1632-36 | Золото сусальне для зовнiшнiх робiт | книжка | 1,656 |  |
|  |  | Золочення яблука |  |  |  |
| 100 | В20-15-20 | Підготовка під золочення сухозліткою металевих поверхонь на лак "Мордан", площа деталей більше 1 дм2, категорія складності IV | дм2 | 95 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 101 | С1115-2463 | Фетр мулiтокремнеземистий скловолокнистий [ТУ-14-8-453-84], марка МКРФ-100 | т | 0,004 |  |
| 102 | В20-15-24 | Золочення сухозліткою металевих поверхонь на лак "Мордан", площа деталей більше 1 дм2, категорія складності IV | дм2 | 95 |  |
| 103 | С1632-36 | Золото сусальне для зовнiшнiх робiт | книжка | 2,28 |  |
|  |  | Роздiл 17. Металеві ковані хрести на кутових куполах та апсиді |  |  |  |
|  |  | Золочення деталей хрестів "кульок" |  |  |  |
| 104 | В20-15-20 | Підготовка під золочення сухозліткою металевих поверхонь на лак "Мордан", площа деталей більше 1 дм2, категорія складності IV | дм2 | 55 |  |
| 105 | С1115-2463 | Фетр мулiтокремнеземистий скловолокнистий [ТУ-14-8-453-84], марка МКРФ-100 | т | 0,00352 |  |
| 106 | В20-15-24 | Золочення сухозліткою металевих поверхонь на лак "Мордан", площа деталей більше 1 дм2, категорія складності IV | дм2 | 55 |  |
| 107 | С1632-36 | Золото сусальне для зовнiшнiх робiт | книжка | 1,32 |  |
|  |  | Золочення підхрестного яблука - 5 шт |  |  |  |
| 108 | В20-7-4 | Промивання позолочених поверхонь, позолота на лак "Мордан", категорія складності IV | дм2 | 145 |  |
| 109 | В20-15-20 | Підготовка під золочення сухозліткою металевих поверхонь на лак "Мордан", площа деталей більше 1 дм2, категорія складності IV | дм2 | 145 |  |
| 110 | С1115-2463 | Фетр мулiтокремнеземистий скловолокнистий [ТУ-14-8-453-84], марка МКРФ-100 | т | 0,0116 |  |
| 111 | В20-15-24 | Золочення сухозліткою металевих поверхонь на лак "Мордан", площа деталей більше 1 дм2, категорія складності IV | дм2 | 145 |  |
| 112 | С1632-36 | Золото сусальне для зовнішніх робіт | книжка | 3,48 |  |
|  |  | Розділ 18. Такелажні роботи, піднімання вантажів |  |  |  |
| 113 | В21-11-1 К=1,3 | Піднімання вантажів за допомогою каната і блока в середньому на висоту до 25 м. при найвищі висоті церкви 44м. | підн. | 910 |  |

| № п/п | Обгрунтування норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-3-1 на Реставраційно-ремонтні роботи Підсилення основи фундаментів церкви та влаштування напружених поясів для укріплення стін. |  |  |  |
|  |  | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт=1,2 |  |  |  |
|  |  | Роздiл 1. Підсилення основи фундаментів ін"єктуванням |  |  |  |
| 1 | Е5-129-16 К=1,15 | Забивання й витягання iн'єкторiв у ґрунтах 3 групи при глибинi до 5 м | 100м | 2,832 |  |
| 2 | & С1632-241 | Ін’єктор | шт | 5,66 |  |
| 3 | Е5-129-17 К=1,15 | Забивання й витягання iн'єкторiв у ґрунтах 3 групи при глибинi до 6 м | 100м | 4,842 |  |
| 4 | С1632-241 | Ін’єктор | шт | 9,684 |  |
|  |  | Таблиця 4 збірника № 5. Середне питоме водопоглиннання - 0,05 л/хв. м2., поглинання сухого матеріалу - 40кг/м. Ін’єкційний розчин прийтий складу 1:0, 8:0,05. Ін’єкційний розчин 767,4х0,04=30696 кг або 30,6т в тому числі портланд цемент-16,592 т., вода -13273 л., силікат натрію - 0,83т. |  |  |  |
| 5 | С111-1313 | Портландцемент загальнобудiвельного призначення швидкотужавiючий, марка 400 | т | 16,592 |  |
| 6 | С142-10-2 | Вода | м3 | 13,273 |  |
| 7 | С1113-307 | Скло рiдке калiйне | т | 0,83 |  |
|  |  | Роздiл 2. Влаштування напружених поясів для укріплення стін |  |  |  |
|  |  | Напружені пояси на відмітці + 0,100 |  |  |  |
| 8 | РН20-28-3 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 100 см2 | 100м | 1,552 |  |
| 9 | РН20-28-4 К=10 | На кожнi 20 см2 перерiзу борозен понад 100 см2 додавати | 100м | 1,552 |  |
| 10 | РН3-25-8 | Пробивання отворiв дiаметром понад 25 мм. в цегляних стiнах при товщинi стiни в 2 цеглини вручну | 100 отв. | 0,16 |  |
| 11 | РН20-33-7 | Забивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозни 1х0,5 цеглини | 100м | 1,552 |  |
| 12 | В3-13-1 | Укріплення цегельних кладок стін, стовпів і інших конструкцій шляхом замурування сталевих балок, рейок, зв'язків і т.п. | т | 1,479 |  |
| 13 | В8-15-2 | Штукатурка по сітці під накривний шар фасадних стін | м2 | 19,2 |  |
|  |  | Напружені пояси на відмітці + 5,500 |  |  |  |
| 14 | РН20-28-3 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 100 см2 | 100м | 1,43 |  |
| 15 | РН20-28-4 К=10 | На кожнi 20 см2 перерiзу борозен понад 100 см2 додавати | 100м | 1,43 |  |
| 16 | РН3-25-8 | Пробивання отворiв дiаметром понад 25 мм. в цегляних стiнах при товщинi стiни в 2 цеглини вручну | 100 отв. | 0,14 |  |
| 17 | РН20-33-7 | Забивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозни 1х0,5 цеглини | 100м | 1,43 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | В3-13-1 | Укріплення цегельних кладок стін, стовпів і інших конструкцій шляхом замурування сталевих балок, рейок, зв'язків і т.п. | т | 1,272 |  |
| 19 | В8-15-2 | Штукатурка по сітці під накривний шар фасадних стін | м2 | 29 |  |
|  |  | Напружені пояси на відмітці +11,580 |  |  |  |
| 20 | РН20-28-3 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 100 см2 | 100м | 0,77 |  |
| 21 | РН20-28-4 К=10 | На кожнi 20 см2 перерiзу борозен понад 100 см2 додавати | 100м | 0,77 |  |
| 22 | РН3-25-8 | Пробивання отворiв дiаметром понад 25 мм в цегляних стiнах при товщинi стiни в 2 цеглини вручну | 100 отв. | 0,16 |  |
| 23 | РН20-33-7 | Забивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозни 1х0,5 цеглини | 100м | 0,77 |  |
| 24 | В3-13-1 | Укріплення цегельних кладок стін, стовпів і інших конструкцій шляхом замурування сталевих балок, рейок, зв'язків і т.п. | т | 0,867 |  |
| 25 | В8-15-2 | Штукатурка по сітці під накривний шар фасадних стін | м2 | 8,64 |  |
|  |  | Напружені пояси на відмітці + 16,300 |  |  |  |
| 26 | РН20-28-3 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен до 100 см2 | 100м | 0,652 |  |
| 27 | РН20-28-4 К=10 | На кожнi 20 см2 перерiзу борозен понад 100 см2 додавати | 100м | 0,652 |  |
| 28 | РН3-25-8 | Пробивання отворiв дiаметром понад 25 мм. в цегляних стiнах при товщинi стiни в 2 цеглини вручну | 100 отв. | 0,16 |  |
| 29 | РН20-33-7 | Забивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозни 1х0,5 цеглини | 100м | 0,652 |  |
| 30 | В3-13-1 | Укріплення цегельних кладок стін, стовпів і інших конструкцій шляхом замурування сталевих балок, рейок, зв'язків і т.п. | т | 0,621 |  |
| 31 | В8-15-2 | Штукатурка по сітці під накривний шар фасадних стін | м2 | 5,28 |  |
| 32 | В3-13-1 | Металева обойма МО-1 та перемичка МП-1 Укріплення цегельних кладок стін, стовпів і інших конструкцій шляхом замурування сталевих балок, рейок, зв'язків і т.п. | т | 0,431 |  |
| 33 | В8-15-2 | Штукатурка по сітці під накривний шар фасадних стін | м2 | 6,32 |  |
|  |  | Роздiл 3. Реставрація стін, ін’єктування тріщин |  |  |  |
| 34 | В3-11-1 | Пробивання борозен висотою в 1,5 цеглини, глибиною в 0,25 цеглини, міцність мурування слабка | м | 144 |  |
| 35 | В3-14-2 | Розчищення тріщин, зачеканення | 10м | 34 |  |
| 36 | В3-14-6 | Укріплення розшарованої цегельної кладки шляхом ін'єктування сполучними розчинами ручним ин'єктором, ширина ін'єкційної тріщини більше 5 мм | 50л | 34 |  |
| 37 | РН4-18-1 | Установлення анкерiв | 100 кг | 1,494 |  |
| 38 | В3-7-21 | Реставрація мурування круглих, багатогранних і бочковидних колон, барабанів, глав об'ємом до 1 м3 в одному місці стандартною цеглою, діаметр колон від 1,5 до 2,5 цеглини, складність архітектурного оформлення мурування - складна | м3 | 1 |  |
|  |  | Роздiл 4. Заміна конструкцій дзвіниці і даху. |  |  |  |
| 39 | В5-19-4 | Заміна окремих пошкоджених елементів в кроквяних конструкціях скатних дахів (одно-, дво- і багатоскатних мансардних і вальмових, напіввальмових, двосхилих, багатосхилих), крокви з бруса | м | 23,6 |  |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ

По об’єкту: «Ремонтно - реставраційні роботи Семінарської церкви Резиденції Буковинського Митрополита на вул. М. Коцюбинського, 2 у м. Чернівцях - пам’ятки архітектури 1878 р. (охор. № 778/3)». Об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС 3 (табл.1, ДСТУ 8855:2019).

- Підрядник виконує усі види робіт згідно технічного завдання, проектної документації та відповідно до вимог Національних Стандартів України (ДСТУ).

- Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам чинних державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

- Матеріали , що використовуються на об'єкті реставрації  повинні відповідати проектно-кошторисній документації та державним стандартам України .

- При виконанні робіт обов’язково погоджувати із замовником зразки матеріалів, виробів та їх вартість.

- Замовник протягом проведення ремонтно-реставраційних робіт проводить технічний нагляд з метою дотримання норм ДСТУ (ДБН) .

- На підставі ДБН А.3.1-5:2016 підрядник повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть.

- Учасник визначає ціни  з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції учасника конкурсних торгів (підрядника) розраховується на підставі нормативної потреби в трудових та матеріально-технічних ресурсах, необхідних для виконання робіт та повинна включати всі  витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів,  інші витрати.

- При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання підрядних робіт вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

- Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не всі види робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівель, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється замовником.

- Виконання повного обсягу ремонтно-реставраційних робіт Семінарської церкви проводити у строгій відповідності до вимог ДСТУ-Н Б В.3.2-4:2016 «Настанова щодо виконання ремонтно-реставраційних робіт на пам’ятках архітектури та містобудування» та відповідно до чинного законодавства із застосуванням будівельних матеріалів вітчизняного виробництва, які мають сертифікати та висновки СЕС.

- Гарантійний термін на виконані роботи - не менше 5 років.

- Переможець торгів повинен надати в складі договірної документації проект виконання ремонтно-реставраційних робіт (ПВР) .