Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-03-16-013050-c

Капітальний ремонт санвузлів, системи водопостачання та каналізації  гуртожитку №6 ЧНУ ім. Юрія Федьковича по вул. Небесної Сотні, 4-В в м. Чернівці (Код ДК 021:2015  - 45450000-6 Інші завершальні будівельні)

Відкриті торги

Очікувана вартість : 3 548 143,00 грн. з ПДВ:

Кількість:  1- роботи

Період поставки: .до 25.08.2021р.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

За для покращенням умов проживання студентів ЧНУ необхідно здійснити капітальний ремонт санвузлів, системи водопостачання та каналізації  гуртожитку №6 ЧНУ ім. Юрія Федьковича по вул. Небесної Сотні, 4-В.

|  |  | Дефектний акт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на Капітальний ремонт сан.вузлів, систем водопостачання та каналізації гуртожитку №6 ЧНУ ім. Ю. Федьковича по вул. Небесної Сотні, 4-В в м. Чернівці |  |  |  |  |  |  |
|  | (найменування об’єкта) |  |  |  |  |  |  |
|  | Умови виконання робіт |  | Виконання робіт в будівлях , що експлуатуються , К стис. буд. = 1,2 , К стис. монт. = 1,2 , п.1, дод.Б до ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 |  |  |  |  |
|  | Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітки |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 |  | Розбирання покриттів підлог: цементних |  | 100 м2 | 3,57 |  |  |
| 2 |  | Розбирання покриттів підлог: з керамічних плиток |  | 100 м2 | 1,85 |  |  |
| 3 |  | Улаштування гідроізоляції обмазувальної, перший шар товщиною 2 мм |  | 100 м2 | 1,85 |  |  |
| 4 |  | Улаштування стяжок товщиною 20 мм, цементних, по бетонній основі, приміщення площею, м2, до 20 |  | 100 м2 | 3,57 |  |  |
| 5 |  | Улаштування стяжок, додавати при зміні товщини шару стяжки на кожні 5 мм, цементної до 50 мм |  | 100 м2 | 2,27 |  |  |
| 6 |  | Готування важких кладкових розчинів цементних, марка 150 |  | 100 м3 | 0,1423 |  |  |
| 7 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2, шт: до 7 |  | 100 м2 | 3,57 |  |  |
| 8 |  | Улаштування плінтусів: з плиток керамічних (сапожок) |  | 100 м | 0,89 |  |  |
| 9 |  | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  | 100 м2 | 4,56 |  |  |
| 10 |  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа відбивання в одному місці, м2, більше 5 |  | 100 м2 | 7,84 |  |  |
| 11 |  | Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону поліпшене, стін |  | 100 м2 | 7,84 |  |  |
| 12 |  | Готування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних, склад 1:1:6 |  | 100 м3 | 0,1466 |  |  |
| 13 |  | Розбирання кам'яної кладки стін із цегли, простих |  | 10 м3 | 1,61 |  |  |
| 14 |  | Мурування окремих ділянок стін із цегли внутрішніх |  | 100 м3 | 0,094 |  |  |
| 15 |  | Готування важких кладкових розчинів цементно-вапняних, марка 50 |  | 100 м3 | 0,0222 |  |  |
| 16 |  | Облицювання поверхонь керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші. Стіни, число плиток в 1 м2: до 7 шт |  | 100 м2 | 13,28 |  |  |
| 17 |  | Ремонт штукатурки укосів по каменю та бетону, розчином цементно-вапняним, прямолінійних |  | 100 м2 | 0,43 |  |  |
| 18 |  | Готування важких опоряджувальних розчинів цементно-вапняних, склад 1:1:6 |  | 100 м3 | 0,0189 |  |  |
| 19 |  | Шпаклювання шпаклівкою "Vetonit": стін |  | 100 м2 | 4,995 |  |  |
| 20 |  | Шпаклювання шпаклівкою "Vetonit": додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін |  | 100 м2 | 4,995 |  |  |
| 21 |  | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, поліпшене, по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування: стін |  | 100 м2 | 4,995 |  |  |
| 22 |  | Шпаклювання шпаклівкою "Vetonit": стель |  | 100 м2 | 3,344 |  |  |
| 23 |  | Шпаклювання шпаклівкою "Vetonit": додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель |  | 100 м2 | 3,344 |  |  |
| 24 |  | Установлення багетів, висотою до 50 мм |  | м | 352,2 |  |  |
| 25 |  | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами, поліпшене, по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування: стель |  | 100 м2 | 3,344 |  |  |
| 26 |  | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих стін розбіленим колером, з розчищенням старої фарби до 35% (панелі сходової клітини) |  | 100 м2 | 3,06 |  |  |
| 27 |  | Установлення дерев'яних поручнів в сходових клітинах |  | 100 м | 0,84 |  |  |
| 28 |  | Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих поверхонь малої площі: дерев'яних поручнів з покриттям лаком |  | 100 м2 | 0,17 |  |  |
| 29 |  | Навантаження сміття вручну |  | т | 29,3 |  |  |
| 30 |  | Перевезення будівельного сміття до 20 км |  | т | 97,9 |  |  |
| 31 |  | Знімання дверних полотен полотен |  | 100 м2 | 1,838 |  |  |
| 32 |  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах, з відбиванням штукатурки в укосах |  | 100 шт | 0,95 |  |  |
| 33 |  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу: до 2 м2 |  | 100 м2 | 0,944 |  |  |
| 34 |  | Установлення блоків дверних у зовнішніх і внутрішніх прорізах: у кам'яних стінах, площа прорізу до 3 м2 |  | 100 м2 | 0,684 |  |  |
| 35 |  | Покриття олійними або спиртовими лаками по прооліфленій поверхні заповнень дверних прорізів, за 2 рази |  | 100 м2 | 1,64 |  |  |
| 36 |  | Демонтаж трубопроводу водомірного вузла з труб сталевих безшовних діаметром, мм, 100 |  | 100м т/пр. | 0,05 |  |  |
| 37 |  | Демонтаж запірної арматури: фланцевих засувок діаметром, мм, до 100 |  | 100 шт | 0,03 |  |  |
| 38 |  | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих безшовних діаметром, мм, 80 |  | 100м т/пр. | 0,7 |  |  |
| 39 |  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих безшовних діаметром, мм, 80 |  | 100м т/пр. | 0,7 |  |  |
| 40 |  | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах з труб сталевих діаметром, мм, понад 50 до 100 |  | 100 шт | 0,01 |  |  |
| 41 |  | Демонтаж трубопроводу з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром, мм, 50 |  | 100м т/пр. | 0,04 |  |  |
| 42 |  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних неоцинкованих діаметром, мм, 50 |  | 100м т/пр. | 0,04 |  |  |
| 43 |  | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ХС-010 |  | 100 м2 | 0,074 |  |  |
| 44 |  | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  | 100 м2 | 0,074 |  |  |
| 45 |  | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 80 мм |  | шт | 2 |  |  |
| 46 |  | Установлення фільтрів для очищення води діаметром, мм, 80 |  | 1 фільтр | 1 |  |  |
| 47 |  | Демонтаж труб, укладенних по конструкціям, діаметром, мм, до 25 |  | 100м труб | 2,18 |  |  |
| 48 |  | Демонтаж санітарно-технічного приладдя: раковин (умивальників) |  | 100 компл | 0,57 |  |  |
| 49 |  | Демонтаж санітарно-технічного приладдя: унітазів зі змивними бачками |  | 100 компл | 0,57 |  |  |
| 50 |  | Розбирання трубопроводів каналізації, чавунних, діаметр труб, мм, 50 |  | 100м т/пр. | 1,48 |  |  |
| 51 |  | Розбирання трубопроводів каналізації, чавунних, діаметр труб, мм, 100 |  | 100м т/пр. | 1,26 |  |  |
| 52 |  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром, мм, 20 |  | 100м т/пр. | 5,42 |  |  |
| 53 |  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром, мм, 25 |  | 100м т/пр. | 2,91 |  |  |
| 54 |  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром, мм, 32 |  | 100м т/пр. | 0,335 |  |  |
| 55 |  | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену |  | 100м т/пр. | 3,52 |  |  |
| 56 |  | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром, мм, 50 |  | 100м т/пр. | 1,38 |  |  |
| 57 |  | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром, мм, 110 |  | 100м т/пр. | 1,72 |  |  |
| 58 |  | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  | 10 компл. | 5,7 |  |  |
| 59 |  | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |  | 10 компл. | 5,7 |  |  |
| 60 |  | Установлення трапів діаметром, мм, 50 |  | 10 компл. | 5,7 |  |  |
| 61 |  | Заміна грат вентіляційних |  | 100 шт | 0,57 |  |  |
| 62 |  | Установлення дверцят ревізійних |  | шт | 62 |  |  |
| 63 |  | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром, мм, 160 |  | 100м т/пр. | 0,6 |  |  |
| 64 |  | Пробивання отворів у залізобетонних та бетонних конструкціях, глибина отворів 100 мм, переріз отворів, мм, 200х200, в стінах та підлогах |  | 10 отворів | 1 |  |  |
| 65 |  | Пробивання отворів у залізобетонних та бетонних конструкціях, на кожні 10 мм зміни глибини отворів додавати або виключати, в стінах та підлогах, переріз отворів 200х200 |  | 10 отворів | 1 |  |  |
| 66 |  | Розробка грунту всередині будівлі в траншеях |  | 100 м3 | 0,46 |  |  |
| 67 |  | Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунтів 2 |  | 100 м3 | 0,4 |  |  |
| 68 |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група грунтів 1 |  | 100 м3 | 0,86 |  |  |
| 69 |  | Демонтаж електропроводки схованої |  | 100м 1пров | 4,2 |  |  |
| 70 |  | Демонтаж освітлювальних приладів: вимикачів, розеток |  | 100 шт | 0,57 |  |  |
| 71 |  | Демонтаж освітлювальних приладів: світильників для люмінісцентних ламп |  | 100 шт | 1,14 |  |  |
| 72 |  | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах |  | 100мПровод | 8,7 |  |  |
| 73 |  | Установлення вимикачів, перемикачів, штепсельних розеток: штепсельні розетки утопленого типу при схованій проводці |  | 100 шт | 0,69 |  |  |
| 74 |  | Установлення вимикачів, перемикачів, штепсельних розеток: вимикачі утопленого типу при схованій проводці, 2-клавишні |  | 100 шт | 0,57 |  |  |
| 75 |  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп: на штирях, кількість ламп, шт, 2 |  | 100 шт | 1,24 |  |  |
| 76 |  | Демонтаж щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні: щитки групові масою, кг, понад 6 до 10 |  | 1 шт | 20 |  |  |
| 77 |  | Установлення щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні: щитки групові масою, кг, понад 6 до 10 |  | 1 шт | 20 |  |  |
| 78 |  | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах |  | 100мПровод | 2,41 |  |  |
| 79 |  | Установлення вимикачів, перемикачів, штепсельних розеток: штепсельні розетки неутопленого типу при відкритій проводці |  | 100 шт | 0,3 |  |  |